- KOSZTORYS  OFERTOWY

- Remont ulic na osiedlu przy pl. M. Konopnickiej  w  Szydłowcu ( działka nr ewid. 4105/9).

| Lp | Podstawa | Nazwa grupy asortymentowej /elementu scalonego/ Opis pozycji kosztorysowej | Nazwa jedn. obmia rowej | Ilość jedn. obmiar | Cena jednostki obmiar. (zł) | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 82.00+ 7.30= 89.30m | km | 0,0893 |  |  |
| 2. | KNNR 6 0805-06 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z ułożeniem rozebranych płyt na paletach drewnianych 17,50x1,00= 17,50 | m2 | 17.50 |  |  |
| 3. | KNNR 6 | Rozebranie chodników z kostki brukowej typ Unidekor na podsypce piaskowej z ułożeniem rozebranej kostki na paletach drewnianych 81,60x 1,50 + 40,00x 1,40= 178,40 | m2 | 178,40 |  |  |
| 4. | KNNR 6 0806-07 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z ułożeniem rozebranych obrzeży na paletach drewnianych 81,60 +40,00= 121,60 | m | 121,60 |  |  |
| 5. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z ułożeniem rozebranych krawężników na paletach drewnianych. 81,60+40,00+ 23,00+40.00+ 184,60 | m | 184,60 |  |  |
| 6. | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie rozebranych materiałów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładunku samochodem na odległość do 5 km 17,5x0.07+121,60x0,20x0,06+184,60x0.30x0.15= 10.991 | m3 | 10,991 |  |  |
|  |  | II. KRAWĘŻNIKI i OBRZEŻA |  |  |  |  |
| 7. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. 121,60 + 2x17,50= 156,60 | m | 156.60 |  |  |
| 8. | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych B-15 z oporem na podsypce piaskowej m 184,60 | m | 184,60 |  |  |
|  |  | III. PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 9. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanej mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 8cm 3,10x (82,00+ 7,30) +7.7x7.3-3.4x2.4 | m2 | 325.22 |  |  |
|  |  | IV. NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 10. | KNNR 6 0502-02 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr.6cm na podsypce cem.- piaskowej gr 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem UWAGA! Kostka betonowa pozyskana z rozbiórki poz.3 m2 178.40 | m2 | 178,40 |  |  |
| 11. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cem.- piaskowej gr 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 3,10x (82,00+ 7,30) +7.7x7.3-3.4x2.4 | m2 | 325.22 |  |  |
| 12. | KNNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej szt 1 | szt. | 1 |  |  |
| 13. | Kalkulacja własna | Przebudowa odwodnienia liniowego z korytek mb 3.00 | m | 3.00 |  |  |
| 14. | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych gr.15 cm. Z odwiezieniem materiału z rozbiórki 3.10 x 4.00= 12,40 | m2 | 12,40 |  |  |
|  |  |  | RAZEM / netto/ Podatek VAT 23% OGÓŁEM / brutto/ |  |  |  |

Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………... zł.

………………………………………………

/ podpis upoważnionej osoby/