II/1	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Opis techniczny.

Spis treści

1. 	Przedmiot opracowania.

2. 	Podstawa opracowania.

3. 	Zakres opracowania.

4. 	Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu.

5. 	Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

6. 	Zestawienie powierzchni.

7. 	Ochrona zabytków i krajobrazu.

8. 	Wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

9.   	Ocena geotechniczna.

10. 	Dostępność dla osób niepełnosprawnych.

11. 	Warunki ochrony p.poż.

12. 	Uwagi końcowe.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pod budowę skateparku w Szydłowcu, zlokalizowanego przy ul. Partyzantów, na  działce nr 5772/1.

2. Podstawa opracowania.

Umowa oraz ustalenia z Inwestorem

Wizja w terenie

Aktualne normy i przepisy budowlane

Uchwała Nr XLVIII/327/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części miasta Szydłowca, część I.

3. Zakres opracowania.

Projektowany zakres prac przewiduje:

Splantowanie części terenu przewidzianego pod inwestycję,

Wykonanie projektowanej nawierzchni żelbetowej

Montaż kompozytowych urządzeń.

Humusowanie i obsianie trawą strefy bezpieczeństwa oraz terenu przyległego w niezbędnym zakresie.

Uporządkowanie terenu.

4. Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu.

4.1 Charakterystyka terenu.

Obszar objęty zakresem opracowania został wydzielony z części działki nr 5772/1 przy ul. Partyzantów w Szydłowcu. Od strony wschodniej teren ten sąsiaduje z Zalewem i Ośrodkiem Rekreacyjnym „Zalew” Szydłowieckiego Centrum Kultury.  W części południowej zlokalizowany jest obszar porośnięty drzewami. Od strony północnej i zachodniej teren sąsiaduje z domami mieszkalnymi. Teren przeznaczony pod inwestycję posiada spadek w kierunku wschodnim. Na terenie, na którym projektuje się skatepark znajdują się nieliczne nasadzenia drzew liściastych, które nie kolidują z daną inwestycją. Reszta terenu biologicznie czynnego porośnięta jest trawą.

4.2 Komunikacja.

Działka nr 5772/1 od strony zachodniej sąsiaduje z ulicą Partyzantów.

Od strony północnej ograniczony jest ulicą Folwarczną - ulica ta stanowi połączenie komunikacyjne z miastem. Komunikację pieszą zapewnia chodnik znajdujący się przy ul. Folwarcznej.

4.3 Istniejąca zabudowa.

Na terenie przewidzianym pod inwestycję brak jest jakichkolwiek obiektów kubaturowych oraz innych urządzeń i instalacji technicznych.

4.4 Zadrzewienie.

Teren przeznaczony pod skatepark pełni obecnie funkcję trawnika, posiada nieliczne nasadzenia drzew, które nie kolidują z inwestycją.

4.5 Uzbrojenie techniczne.

Przez projektowaną płytę skateparku nie przechodzi jakiekolwiek naziemne lub podziemne uzbrojenie techniczne. Projekt nie wpływa także na istniejące uzbrojenie techniczne znajdujące się w dalszej części działki.

5. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

5.1 Charakterystyka obiektu.

Obszar objęty zakresem opracowania został wydzielony z części działki nr 5772/1 przy ul. Partyzantów w Szydłowcu. Od strony wschodniej teren ten sąsiaduje z Zalewem i Ośrodkiem Rekreacyjnym „Zalew” Szydłowieckiego Centrum Kultury, tym samym projektowany skatepark może stanowić rozszerzenie oferty wypoczynkowo – rekreacyjnej. Projekt zamienny zakłada budowę płyty żelbetowej w kształcie prostokąta o wymiarach 24x14,2 m i powierzchni 340,8 m2 oraz montaż gotowych przeszkód ze sklejki. Szczegółowe zestawienie przeszkód wg części architektonicznej opracowania. Projektowana płyta żelbetowa posiada spadek 1,5% umożliwiający odprowadzenie wód opadowych na teren nieutwardzony w granicach własnej działki oraz pozwalający na płynną jazdę na deskorolkach i rolkach. Ponadto przewiduje się obsianie trawą i uzupełnienie istniejących trawników w terenie przyległym w zakresie niezbędnym do uporządkowania i przywrócenia odpowiedniego stanu istniejącym terenom zielonym. Obszar ten będzie jednocześnie pełnić funkcję strefy bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu.

5.2 Nawierzchnie.

- Płyta

Płyta żelbetowa gr. 20 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, o mrozoodporności F150, recepturowy, zbrojona siatką dolną i górną z prętów ø10 mm, stal A IIIN (B500SP) o oczkach 20x20 cm, otulina min 25mm, zacierana na gładko maszynowo i zabezpieczona preparatem do pielęgnacji betonu.

- Podbudowa

Warstwy podbudowy (podane od góry bezpośrednio pod nawierzchnią betonową):

- warstwa poślizgowa z jednej warstwy foli polietylenowej gramatura > 140g/m2

- kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie Is=1,00 – grubość 15 cm,

- kruszywo łamane frakcji 31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie Is=1,00 – grubość 20 cm,

5.3 Zieleń.

Projekt przewiduje uzupełnienie istniejącego trawnika w pasie wokół płyty skateparku, który będzie pełnił funkcję strefy bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu. Ponadto należy uzupełnić istniejący trawnik w terenie przyległym do projektowanego obiektu w zakresie niezbędnym do jego uporządkowania oraz przywrócenia odpowiedniego jego stanu po wykonaniu prac budowlanych.

Prace związane z wykonaniem i pielęgnacją trawników:

Splantowanie i przygotowanie ternu

Wysiew nasion metodą ręczną, rzutową

Lekkie grabienie i wyrównanie powierzchni

5.4 Projektowane uzbrojenie techniczne.

Nie przewiduje się wykonania jakiegokolwiek nowego uzbrojenia technicznego. Projekt nie ingeruje ani nie koliduje z istniejącą infrastrukturą techniczną.

6. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia terenu objętego

opracowaniem dz. nr 5772/1                                     –  765,6 m²

Powierzchnia proj. płyty żelbetowej 	                 –  340,8 m²

Powierzchnia proj. nawierzchni utwardzonej          – 340,8 m²

7. Ochrona zabytków i krajobrazu.

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie konserwatorskiej.

8. Wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Projektowany skatepark nie powodują zagrożeń dla środowiska, obiektów sąsiednich oraz higieny i zdrowia użytkowników. Teren przewidziany pod przedmiotową inwestycję nie jest położony w granicach obszarów chronionych w ramach sieci „Natura 2000”.

9. Ocena geotechniczna.

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych gruntu stwierdzono, że warunki posadowienia na terenie objętym opracowaniem są proste, a obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Wyniki badań w załączonej opinii geotechnicznej – rozdział VI.

10. Dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na charakter obiektu i jego funkcję nie ma potrzeby dostosowywania skateparku dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

11. Warunki ochrony p. poż.

Projekt w żaden sposób nie zmienia istniejącego układu dróg dojazdowych do innych obiektów nie wpływa zatem na ich ochronę pożarową.

12. Uwagi końcowe.

Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania w Polsce, w szczególności winny spełniać wymogi określone przepisami przeciwpożarowymi i sanitarnymi

Prace wykonywać zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Jakość oraz standard prac budowlanych i wykończeniowych musi odpowiadać Polskim Normom.

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

W razie stwierdzenia niezgodności – skontaktować się z projektantem.

Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

Obowiązują uwagi zawarte na rysunkach.

Przedstawione w projekcie rozwiązania materiałowe można zamienić na inne o podobnych parametrach i właściwościach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora.

opracował:

mgr inż. arch. Mirosław Macioszek

II/1	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Opis techniczny.

Spis rysunków:

Mapa do celów projektowych 			1:500

Z1-1 		 Projekt zagospodarowania terenu 			1:500