Opis techniczny

| SPIS RYSUNKÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Skala | Nr.rys. |
| 1 | RZUT PŁYTY SKATEPARKU | 1:50 | KB-01 |
| 2 | ZBROJENIE PŁYTY SKATEPARKU | 1:50 | KB-02 |

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowalny  konstrukcji 
w ramach projektu pod nazwą: „BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA „ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OBSZARÓW REWITALIZOWANYCH POPRZEZ: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD ZALEWEM, RZEKĄ KORZENIÓWKĄ ORAZ MODERNIZACJĄ KINA GÓRNIK W SZYDŁOWCU”

- Podstawa formalna projektu

Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych aktualizowana z uzbrojeniem.

- Podstawy merytoryczne opracowania

- Projekt architektoniczny

- Literatura fachowa i polskie normy budowlane z zakresu objętego opracowania

- Baza norm technicznych:

- Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

- Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

- Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem.

- Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru.

- Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1.  Reguły ogólne i reguły dla budynków

- Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne

- Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2:  Rozpoznanie i badanie podłoża

- Założenia przyjęte do obliczeń w tym obciążeń.

Zasadnicze obciążenia przyjęte w obliczeniach:

- obciążenia stałe :		ciężary własne konstrukcji i urządzeń,

- Strefa II/III obciążenia śniegiem gruntu w Polsce,

- Strefa I obciążenia wiatrem w Polsce,

- obciążenia użytkowe 	obciążenie charakterystyczne pk=5,0 kN/m2,

- granica przemarzania h=1,0m

- Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) należy przyjąć, że w podłożu projektowanego obiektu panują złożone warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekt należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.

#### Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej.

Obiekt nie znajduje się rejonie oddziaływania eksploatacji górniczej.

- Rozwiązania konstrukcyjne

  - Płyta główna

Płyta żelbetowa gr. 20 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, o mrozoodporności F150, recepturowy, zbrojona siatką dolną i górną z prętów ø10 mm, stal A IIIN (B500SP) o oczkach     20x20 cm, otulina min 25mm, zacierana na gładko maszynowo i zabezpieczona preparatem do pielęgnacji betonu.  Krawędź płyty należy ukształtować stosując deskowanie dostosowane do kształtu i poziomu płyty.

W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, zgodnie z rysunkiem rzutu płyty na głębokości 1/3 grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe, po 30 dniach należy wykonać fazowanie krawędzi dylatacji, założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą poliuretanową.

Płyta musi posiadać spadek 1,5%, jeżeli geometria skateparku na to pozwala spadki powinny być jednostronne.

Nawierzchnia musi być odporna na punktowe uderzenia oraz równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44–59 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej). Nie dopuszcza się malowania powierzchni płyty głównej skateparku, ani powierzchni jezdnej urządzeń, stanowi to zagrożenie dla użytkowników ponieważ powierzchnia pokryta farbą staje się bardzo śliska i zwiększa ryzyko upadku i kontuzji - farba może znajdować się tylko na bokach przeszkód.

  - Podbudowa

Warstwy podbudowy (podane od góry bezpośrednio pod nawierzchnią betonową):

- warstwa poślizgowa z jednej warstwy foli polietylenowej gramatura > 140g/m2

- kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie Is=1,00 – grubość 15 cm,

- kruszywo łamane frakcji 31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie Is=1,00 – grubość 20 cm,

  - Przeszkody – urządzenia na skateparku

Projektowane przeszkody zostaną przywiezione na plac budowy oraz jako gotowe elementy zostaną zamontowane do wykonanej wcześniej płyty skateparku. Montowania odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.

1. Quarter Pipe – wym. 300x610x100/120 cm.

Quartery służą do rozpędzania się na środkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, poręcze), są też elementami, na których wykonuje się różnego rodzaju ewolucje. Quartery mogą również stanowić elementy składowe platform.

2. Bank Ramp – wym. 360x610x120/135 cm.

Banki służą do rozpędzania się na środkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, poręcze), są też elementami, na których wykonuje się różnego rodzaju ewolucje. Banki mogą również stanowić elementy składowe platform

3. Funbox, poręczą i gapem – wym. 420x366x33/45 cm.

Funbox jest sercem każdego skateparku. Jest elementem z większą lub mniejszą ilością dodatków takich jak spady, poręcze, wybicia, grindboxy, schody. Może być w dowolny sposób rozbudowywany, co daje możliwość wykonywania nowych ewolucji i trików. Skateboardziści preferują funbox z jak największą ilością kombinacji, natomiast
BMX-owcy i rolkarze elementy wyższe, umożliwiające wykonywanie skoków i salt.

4. Manual Pad z grindboxami - wym. 244x244x18/40 cm.

Jest elementem, który służy do zabawy i nauki nowych tricków. Powinien znaleźć się w każdym skateparku, zarówno małym, jak i dużym. Jest zazwyczaj elementem wolno stojącym, który uzupełnia płytę skateparku lub stanowi urozmaicenie funboxów czy platform.

5. Poręcz prosta mała - wym. 250x8x30 cm.

Jest elementem, który służy do zabawy i nauki nowych tricków. Powinna znaleźć się w każdym skateparku, zarówno małym, jak i dużym. Jest zazwyczaj elementem wolno stojącym, który uzupełnia płytę skateparku lub stanowi urozmaicenie funboxów czy platform.

6. Ławka 2 - wym. 286x60x35 cm.

Jest elementem, który służy do zabawy i nauki nowych tricków. Powinna znaleźć się w każdym skateparku, zarówno małym, jak i dużym. Jest zazwyczaj elementem wolno stojącym, który uzupełnia płytę skateparku lub stanowi urozmaicenie funboxów czy platform.

  - Barierki ochronne

Wszystkie urządzenia, z których możliwy jest upadek z wysokości powyżej 1m muszą mieć poręcze ochronne wzdłuż tyłu i boków podestu (nie dotyczy to wysokich funboksów do skoków, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka wypadku).

- Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do wspinania się.

- Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1,2m.

- Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub metrycznych.

- Materiały

Stal profilowa – klasy S235

Beton konstrukcyjny klasy C30/37

Stal zbrojeniowa kasy A-III N gatunek RB500W

Minimalna otulina zbrojenia 25 mm

Wszystkie elementy stalowe: poręcze, barierki i okucia muszą być  wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

| Projektant: mgr inż. Piotr Frosztęga upr. PDK/0002/POOK/12 | Sprawdzający: mgr inż. Jarosław Śliwa upr. K-166/01 |
| --- | --- |