# OPINIA  GEOTECHNICZNA

Temat:		rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb

wykonania skateparku

Miejscowość:        Szydłowiec ul. Partyzantów dz. nr 5772/1

Województwo:	mazowieckie

Zleceniodawca:	Piotr Nowak, Techramps             
                              ul. Organki 2, 31-990 Kraków

Opracował

inż. Tomasz Spętany

upr. VII-1875

Radom, luty 2019r

## SPIS TREŚCI

- Cel i zakres opracowania....................................................3

- Geotechniczna charakterystyka podłoża.............................4

- Wnioski...............................................................................5

### SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

  - Mapa dokumentacyjna w skali 1: 500

  - Profile geotechniczne

  - Przekrój geotechniczny

  - Parametry geotechniczne gruntów

## CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu ocenę warunków gruntowo – wodnych dla potrzeb wykonania skateparku.

Odwiercono dwa otwory geotechniczne do głębokości 3,0m. Średnica otworu φ60-50mm.

W trakcie wiercenia dokonywano oceny stopnia zagęszczenia gruntów piaszczystych. Obserwowano prędkość zagłębiania się próbnika szczelinowego w grunt. Wcześniej skorelowano to z sondowaniem sonda stożkową i na tej podstawie określono stopień zagęszczenia gruntów.

Lokalizacja otworów zaznaczona została na dołączonej mapie dokumentacyjnej.

Prace terenowe wykonano w lutym 2019 roku.

Dokumentację niniejszą opracowano zgodnie:

- z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dziennik Ustaw Nr 463.

- Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych                           i mostowych” Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Warszawa 1998r

### CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Na terenie prowadzonych prac stwierdzono występowanie gruntów piaszczystych pochodzenia rzecznego i zwietrzelinowego.

W stropie gruntów mineralnych stwierdzono występowanie warstwy humusu. W wykonanych odwiertach warstwa ta miała miąższość 0,5m.                     Poniżej stwierdzono piaski pochodzenia rzecznego wykształcone jako piaski drobne ID=0,40-0,60. Od głębokości 2,0m ppt stwierdzono występowanie zwietrzeliny piaszczystej piaskowca szydłowieckiego – litologicznie jest                   to piasek pylasty z okruchami piaskowca, w stanie zagęszczonym ID=0,80.

Pierwszy poziom wód w utworach czwartorzędowych, w obrębie terenu robót, występuje poniżej głębokości wiercenia.

W czasie wiercenia nie stwierdzono występowania wody gruntowej                         w żadnym z otworów.

Cechy gruntów jako podłoża budowlanego wyznaczono na podstawie badań polowych („in situ”) w zakresie tych badań, wykonano analizy makroskopowe rodzaju i stanu przewiercanego gruntu. Zespoły geologiczno – genetyczne gruntów podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie                      z zasadami normy PN-81/B-3020.

Wyodrębniono dwie warstwy geotechniczne.

### Charakterystyka wydzieleń geotechnicznych

Warstwa I -  utwory powierzchniowe –humus, zalega do głębokości 0,5m ppt.

Warstwa II – grunty  piaszczyste, ze względu na zagęszczenie oraz pochodzenie wyodrębniono trzy podwarstwy:

Podwarstwa II a–  piaski drobne pochodzenia rzecznego w stanie średnio zagęszczonym ID=0,40,

Podwarstwa II b–  piaski drobne pochodzenia rzecznego w stanie średnio zagęszczonym ID=0,60,

Podwarstwa II c–  piaski pylaste pochodzenia zwietrzelinowego w stanie zagęszczonym ID=0,80.

Parametry geotechniczne na załączniku nr 4. Stopień zagęszczenia                            ID określono wg metody A (PN-81B-03020), polegającej na bezpośrednim oznaczeniu wartości za pomocą badań polowych gruntów, pozostałe parametry oznaczono wg metody B (PN-81B-03020), czyli skorelowano IL              z pozostałymi parametrami. Zależności korelacyjne przedstawione zostały               w tabl. 1,2,3,4,5 w PN-81/B-03020.

Według Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych                           piaski drobne to są grunty niewysadzinowe, piaski pylaste zaliczono                          do gruntów wątpliwych.

### WNIOSKI

  - Pod warstwą humusu występują grunty nośne wykształcone jako piaski drobne średnio zagęszczone ID=0,40-0,60 oraz piaski pylaste zagęszczone ID=0,80.

  - Po zdjęciu humusu, należy mechanicznie dogęścić warstwy piasku drobnego ID=0,40-0,60, w celu ujednolicenia ich stopnia zagęszczenia.

  - Pierwszy poziom wód gruntowych w obrębie terenu robót, występuje poniżej głębokości wiercenia

  - Obiekt proponuję zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe należy uznać za proste.