|  |  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa ulicy Szydłowieckiego w Szydłowcu. |  |  |  |  |
| L.p | Numer SST | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość jednostek |
| 1. | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. CPV 45100000-8. |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,25 |
| 2. | D-01.02.01 | Mechaniczne ścięcie drzew o średnicy 16 do 25 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 5 km | szt | 3,00 |
| 3. | D-01.02.01 | Karczowanie krzaków i podszycia z wywiezieniem i spaleniem pozostałości: 50 x 2 = 100 m2 | ha | 0,001 |
| 4. | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu mechanicznie gr. 10cm:(250,00 x 2,00) | m 2 | 500,00 |
| 5. | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km. | m 2 | 376,00 |
| 6. | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na wjazdach i chodniku z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km. 13x25m2 | m 2 | 325,00 |
| 7. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu na wjazdach z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km. 5x25m2 | m 2 | 125,00 |
| 8. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z bloczków na ulicy Szydłowieckiego z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km. | m 2 | 1.482,00 |
| 9. | D-01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego przy ulicach Szydłowieckiego wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km. | mb | 510,00 |
| 10. | D-01.02.04 | Rozebranie ławy betonowej po rozbiórce krawężnika z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km. | mb | 510,00 |
| 11. | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych 6 x 20 x 100cm za chodnikiem z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km. | mb | 376,00 |
|  | II. ROBOTY ZIEMNE. CPV 45100000-8. |  |  |  |
| 12. | D-02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat.III. Zużycie na miejscu. | m 3 | 92,00 |
| 13. |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3, w gruncie kategorii I-III, z transportem urobku na odl. do 1.0 km samochodami samowyładowczymi - odwóz na odkład . | m 3 | 821,00 |
| 14. |  | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowył. po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV), Odwóz na odległość 10 km. Krotność = 9 - odwóz na odkład. | m 3 | 821,00 |
| 15. | D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. I - III. | m 3 | 92,00 |
|  | III. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45233120-6. |  |  |  |
| 16. | D-03.01.01 | Wykonanie ławy fundamentowej z oporem pod część przelotową koryt odwodnieniowych oraz pod krawężnik przepływowy z betonu C 16/20 gr. 10 cm ( 4,50 x 0,115) + (56,00 x 0,21). | m 3 | 12,3 |
| 17. | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej koryt odwodnieniowych wraz z montażem rusztu | mb | 56,00 |
| 18. | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej krawężnika dł. 3,00mb, wraz z elementem rewizyjnym dł. 1,50m | mb | 4,50 |
| 19. | D-03.01.01 | Zamontowanie ścianki zamykającej koryta | szt. | 2,00 |
| 20. | D-03.01.01 | Zamontowanie ścianki zamykającej krawężnika przepływowego | szt. | 2,00 |
| 21. | D-03.01.01 | Zabetonowanie koryta odwodnieniowego betonem C 16/20 - doprofilowanie spadku podłużnego koryt do rzędnych terenu | m 3 | 8,50 |
|  | IV. PODBUDOWY CPV 45223300-2. |  |  |  |
| 22. | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża, grunt kat. II warstwy konstrukcyjne jezdni oraz pod chodnik 1500,00 + 825,00 oraz zjazdy łącznie 674,60 m2. | m 2 | 2.999,60 |

| 23. | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego stabilizo- wanego mechanicznie grubości 10cm pod chodniki 825,00 m2. | m 2 | 825,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku stabilizowanego cementem RM= 1,5 MPa na grubości 15 cm pod warstwy konstrukcyjne zjazdów do posesji 674,60m2. | m 2 | 674,60 |
| 25. | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy mrozoodpornej z piasku stabilizowanego cementem RM= 2,5 MPa na grubości 20cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1500,00m2. | m 2 | 1.500,00 |
| 26. | D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1500,00m2. | m 2 | 1.500,00 |
| 27. | D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm na zjazdach indywidualnych 674,60 m2. | m 2 | 674,60 |
| 28. | D-04.02.01 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grubości 3cm pod nawierzchnię chodników 825,0m2 oraz nawierzchnię zjazdy do posesji 674,60 m2. | m 2 | 1.499,60 |
| 29. | D-04.06.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu B15 0,0675m3/mb x 826,00 mb pod krawężniki | m 3 | 55,75 |
|  | V. NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9. |  |  |  |
| 30. | D-04.03.01 | Dwukrotne skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - warstwy konstrukcyjne podbudowy tłuczniowej i warstwy wiążącej nawierzchni. | m 2 | 1.500,00 |
| 31. | D-05.03.05.b | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 7cm , uch KR -2 | m 2 | 1.500,00 |
| 32. | D-05.03.05.a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 5 cm, ruch KR -2. | m 2 | 1.500,00 |
|  | VI. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0. |  |  |  |
| 33. | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betowych 15 x 30 x 100 na ławie z oporem z betonu C 12/15. | mb | 500,00 |
| 34. | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betowych ławie z oporem z betonu C 12/15 j.w. lecz na łuku. | mb | 29,00 |
| 35. | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betowych 15 x 30 x 100 na ławie z oporem z betonu C12/15 na zjazdach do posesji. | mb | 297,00 |
| 36. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6 x 20cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową przy chodniku. | mb | 774,00 |
| 37. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6 x 20cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na wjazdach do posesji. | mb | 225,00 |
| 38. | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej. | m 2 | 825,00 |
| 39. | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni na zjazdach indywidualnych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej m2. | m 2 | 674,60 |
|  | VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9. |  |  |  |
| 40. | D-06.01.01 | Plantowanie powierzchni zieleńców. | m 2 | 657,00 |
| 41. | D-06.01.01 | Humusowanie grubości 5 cm, obsianie trawą skarp zieleńców. | m 2 | 657,00 |
|  | VIII. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8. |  |  |  |
| 42. | D-07.01.01. | Wykonanie oznakowania poziomego cieńkowarstwowego | m 2 | 44,10 |
| 43. | D-07.02.01 | Ustawienie znaków zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych na słupkach z rur stalowych: - A-7 - 4 szt. ; - D-1 - 2 szt. ; D-6 - 12 szt. | szt. | 6,00 |
|  | IX. INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE CPV 45233000-9. |  |  |  |
| 44. | D-03.02.01a | Regulacja pionowa zasuw wodociągowych | szt. | 16,00 |
| 45. |  | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej | szt. | 6,00 |
| 46. |  | Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych | szt. | 9,00 |
| 47. | D-01.03.02 | Rury osłonowe dwudzielne - zabezpieczenie wodociągu fi 100. | mb | 13,50 |
| 48. | D-03.02.01a | Rury osłonowe dwudzielne - zabezpieczenie kabli teletechnicznych i energetycznych. | mb | 310,00 |