OBLICZENIA STATYCZNE

1.0  WIĘŹBA  DACHOWA

a = 25°   cos  a = 0,906

Obciążenia:

- blacha                                                                              	   0,15 x 1,2 	=0,18 kPa

- papa                                                                                                0,05 x 1,2 	=0,06 kPa

- deskowanie                                                  0,025 x 6,0            	= 0,15 x 1,2 	=0,18 kPa

qk 	= 0,35          q0 	=0,42 kPa

Obc. śniegiem ( II  strefa)

Sk = 0,9 x 1,07  = 0,96 kPa

S0 = 0,96 x 1,50 = 1,44 kPa

Obc. wiatrem:

a)  na  połaci  nawietrznej

pk = 0,30 x 1,0 x 0,175 x 1,8 = 0,0945 kPa

p0 = 0,0945 x 1,50 = 0,142 kPa

b)  na  połaci  zawietrznej ( ssanie )

pk= - 0,30 x 1,0 x 0,4 x 1,8 = - 0,22 kPa

p0 = - 0,22 x 1,50 = - 0,33 kPa

WĘZŁY:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       0,000      0,000         5       5,643      1,591

2       0,820      0,391         6       8,160      0,391

3       3,337      1,591         7       8,980      0,000

4       4,490      2,141

------------------------------------------------------------------

PRĘTY:

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     0,820    0,391   0,908  1,000   1 Krokwie

2   00    2   3     2,517    1,200   2,788  1,000   1 Krokwie

3   01    3   4     1,153    0,550   1,278  1,000   1 Krokwie

4   10    4   5     1,153   -0,550   1,278  1,000   1 Krokwie

5   00    5   6     2,517   -1,200   2,788  1,000   1 Krokwie

6   00    6   7     0,820   -0,391   0,908  1,000   1 Krokwie

7   11    3   5     2,307    0,000   2,307  1,000   2 Jętka

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1   128,0    2731     683     341    341   16,0 46 Drewno C30

2   128,0    2731     683     341    341   16,0 46 Drewno C30

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[N/mm2]      [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

46 Drewno C30      12000       30,000     5,00E-06

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,20

1    Liniowe       0,0        0,35      0,35     0,00    0,91

2    Liniowe       0,0        0,35      0,35     0,00    2,79

3    Liniowe       0,0        0,35      0,35     0,00    1,28

4    Liniowe       0,0        0,35      0,35     0,00    1,28

5    Liniowe       0,0        0,35      0,35     0,00    2,79

6    Liniowe       0,0        0,35      0,35     0,00    0,91

7    Skupione      0,0        1,00               1,15

Grupa:  L  ""                            Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe      25,5        0,09      0,09     0,00    0,91

2    Liniowe      25,5        0,09      0,09     0,00    2,79

3    Liniowe      25,5        0,09      0,09     0,00    1,28

4    Liniowe     -25,5       -0,22     -0,22     0,00    1,28

5    Liniowe     -25,5       -0,22     -0,22     0,00    2,79

6    Liniowe     -25,5       -0,22     -0,22     0,00    0,91

Grupa:  P  ""                            Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe      25,5       -0,22     -0,22     0,00    0,91

2    Liniowe      25,5       -0,22     -0,22     0,00    2,79

3    Liniowe      25,5       -0,22     -0,22     0,00    1,28

4    Liniowe     -25,5        0,09      0,09     0,00    1,28

5    Liniowe     -25,5        0,09      0,09     0,00    2,79

6    Liniowe     -25,5        0,09      0,09     0,00    0,91

Grupa:  S  ""                            Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe-Y     0,0        0,96      0,96     0,00    0,91

2    Liniowe-Y     0,0        0,96      0,96     0,00    2,79

3    Liniowe-Y     0,0        0,96      0,96     0,00    1,28

4    Liniowe-Y     0,0        0,96      0,96     0,00    1,28

5    Liniowe-Y     0,0        0,96      0,96     0,00    2,79

6    Liniowe-Y     0,0        0,96      0,96     0,00    0,91

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,20

L -""                              Zmienne    1   1,00   1,50

P -""                              Zmienne    1   1,00   1,50

S -""                              Zmienne    1   1,00   1,50

------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Grupa obc.:                     Relacje:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                      ZAWSZE

A -""                           EWENTUALNIE

L -""                           EWENTUALNIE

Nie występuje z: P

P -""                           EWENTUALNIE

Nie występuje z: L

S -""                           EWENTUALNIE

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     :

EWENTUALNIE: A+L+P+S

------------------------------------------------------------------

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   0,908        0,1*      0,3       0,0   P

0,908       -0,7*     -1,6       0,7   ALS

0,908       -0,7      -1,6*      0,7   ALS

0,908       -0,7      -1,6       0,7*  ALS

0,000       -0,0       0,0       0,0*  PS

2   1,394        1,1*      0,1     -11,9   ALS

2,788       -1,2*     -2,0     -11,3   APS

0,000       -0,7       2,5*    -13,0   ALS

2,788        0,4      -0,1       0,3*  L

0,000       -0,7       2,2     -13,8*  AS

3   0,000        0,4*     -0,2       0,2   L

0,000       -1,2*      1,7      -1,9   APS

0,000       -1,2       1,7*     -1,9   APS

1,278       -0,0      -0,4       0,2*  L

0,000       -1,2       1,7      -1,9*  APS

4   1,278        0,4*      0,2       0,2   P

1,278       -1,2*     -1,7      -1,9   ALS

1,278       -1,2      -1,7*     -1,9   ALS

0,000        0,0       0,4       0,2*  P

1,278       -1,2      -1,7      -1,9*  ALS

5   1,394        1,1*     -0,1     -11,9   APS

0,000       -1,2*      2,0     -11,3   ALS

2,788       -0,7      -2,5*    -13,0   APS

0,000        0,4       0,1       0,3*  P

2,788       -0,7      -2,2     -13,8*  AS

6   0,000        0,1*     -0,3       0,0   L

0,000       -0,7*      1,6       0,7   APS

0,000       -0,7       1,6*      0,7   APS

0,000       -0,7       1,6       0,7*  APS

0,908       -0,0      -0,0       0,0*  L

7   1,153        0,7*      0,6     -10,7   AS

0,000        0,0*      0,7     -10,7   AS

0,000        0,0       0,7*    -10,7   AS

0,000        0,0       0,1       0,2*  L

1,153        0,0      -0,0       0,2*  L

0,000        0,0       0,7     -10,7*  AS

1,153        0,7       0,6     -10,7*  AS

------------------------------------------------------------------

* = Max/Min

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

2      11,6*      8,5      14,4            APS

-0,5*      0,4       0,6            L

10,6       9,6*     14,3            ALS

0,5      -0,7*      0,8            P

11,5       9,5      14,9*           AS

6       0,5*      0,4       0,6            P

-11,6*      8,5      14,4            ALS

-10,6       9,6*     14,3            APS

-0,5      -0,7*      0,8            L

-11,5       9,5      14,9*           AS

------------------------------------------------------------------

* = Max/Min

1.1  Krokwie oraz jętki

Przyjęto  krokwie i jętki  z drewna sosnowego klasy C30 o przekroju b x h = 8 x 16 cm.

1.2  Krokwie  narożne

l  =   5,182 + 1,752  = 5,47 m

Q = 2 x 0,5 x 5,47 x 1,2 x 2,0 = 13,13 kN

M = 0,143 x 5,47 x 13,13 = 10,27 kN

a = 5470 : 200 = 27,35 mm

Naprężenia i ugięcia litych elementów prętowych zginanych

_____ Dane _________________________________________________

Klasa drewna                                Kld = C30

Klasa użytkowania wg p. 3.2.3. normy         Ku = 1

Klasa trwania obciążeń wg p. 3.2.4. normy   Kt0 = stałe

Boczne podpory przeciw zwichrzeniu pręta    sztywna tarcza

Górna powierzchnia pręta                    obciążona

Szerokość przekroju pręta                     b =   140 mm

Wysokość przekroju pręta                      h =   200 mm

Długość obliczeniowa

pręta                        lt =     5.47 m

między bocznymi podporami    ld =     0.00 m

Dopuszczalne ugięcie pręta                 ulim =    27.4 mm

Stosunek momentu obliczeniowego do charakterystycznego

względem osi x  (Mxd/Mxc)   gammaux =     1.320

względem osi y  (Myd/Myc)   gammauy =     1.320

Moment obliczeniowy względem osi x          Mxd =    10.27 kNm

względem osi y          Myd =     0.00 kNm

Maksymalna siła poprzeczna obliczeniowa

względem osi x     Vxd =    13.13 kN

względem osi y     Vyd =     0.00 kN

_____ Wyniki obliczeń wg. PN-B-03150:2000 __________________

Naprężenie obliczeniowe

od zginania (sigmamd<=Kcrit*fmd)   sigmamd =    11.00 MPa

od ścinania (taud<=Kv*fvd)      taud =     0.70 MPa

Ugięcie całkowite pręta  (uc<=ulim)             uc =    21.65 mm

Sprawdzenie warunków normowych:

nośność graniczna na zginanie

wg. p. 4.2.2.a          Kcrit*fmd =    13.85 MPa

warunek wg p. 4.1.5.a (WR1zg<=1)           WR1zg =     0.56

warunek wg p. 4.1.5.a (WR2zg<=1)           WR2zg =     0.79

nośność graniczna na ścinanie

wg. p. 4.1.8.2.a           Kv*fvd =     1.38 MPa

Przyjęto  krokiew z drewna sosnowego klasy C30 o  przekroju  b x h = 10 x 16 cm.

1.3 Płatew kalenicowa

Przyjęto  płatew z drewna sosnowego klasy C30 o  przekroju  b x h = 14 x 14 cm.

1.4  Słupy

Obc. max. w  słupie

- z  krokwi narożnej                                                             		=13,13 kN

- słup                                                           1,83 x 0,14x0,14 x 6,0 x 1,1 	=0,24   kN

N  	=13,37 kN

Przyjęto  słupy z drewna sosnowego klasy C30 o  przekroju  14x14 cm.

1.5 Murłaty

Obciążenia:

- z dachu				     0,5 x 3,49 x 2,0	= 3,49 kN/m

- ciężar własny			       0,16 x 0,16 x 6,0 x 1,1	= 0,17 kN/m

q0	= 3,66 kN/m

l0 = 3,65 m

V x = 0,5 x 3,65 x 3,66 =6,68 kN

M x = 0,125 x 3,652 x 3,66= 6,09 kNm

M x d = 6,09 : 1,25 = 4,88 kNm

a = 3650 : 200 = 18,25 mm

Naprężenia i ugięcia litych elementów prętowych zginanych

_____ Dane _________________________________________________

Klasa drewna                                Kld = C30

Klasa użytkowania wg p. 3.2.3. normy         Ku = 1

Klasa trwania obciążeń wg p. 3.2.4. normy   Kt0 = stałe

Boczne podpory przeciw zwichrzeniu pręta    sztywna tarcza

Górna powierzchnia pręta                    obciążona

Szerokość przekroju pręta                     b =   160 mm

Wysokość przekroju pręta                      h =   160 mm

Długość obliczeniowa

pręta                        lt =     3.65 m

między bocznymi podporami    ld =     0.00 m

Dopuszczalne ugięcie pręta                 ulim =    18.3 mm

Stosunek momentu obliczeniowego do charakterystycznego

względem osi x  (Mxd/Mxc)   gammaux =     1.320

względem osi y  (Myd/Myc)   gammauy =     1.320

Moment obliczeniowy względem osi x          Mxd =     6.09 kNm

względem osi y          Myd =     0.00 kNm

Maksymalna siła poprzeczna obliczeniowa

względem osi x     Vxd =     6.68 kN

względem osi y     Vyd =     0.00 kN

_____ Wyniki obliczeń wg. PN-B-03150:2000 __________________

Naprężenie obliczeniowe

od zginania (sigmamd<=Kcrit*fmd)   sigmamd =     8.92 MPa

od ścinania (taud<=Kv*fvd)      taud =     0.39 MPa

Ugięcie całkowite pręta  (uc<=ulim)             uc =     9.77 mm

Sprawdzenie warunków normowych:

nośność graniczna na zginanie

wg. p. 4.2.2.a          Kcrit*fmd =    13.85 MPa

warunek wg p. 4.1.5.a (WR1zg<=1)           WR1zg =     0.45

warunek wg p. 4.1.5.a (WR2zg<=1)           WR2zg =     0.64

nośność graniczna na ścinanie

wg. p. 4.1.8.2.a           Kv*fvd =     1.38 MPa

Przyjęto  murłaty z drewna sosnowego klasy C30 o  przekroju  b x h = 16 x16 cm.  Mocowanie do wieńca śrubami M16  w rozstawie co 1,50 m.

2.0  Wieniec - projektuje  się  wylewany  z  betonu  B20  o  przekroju  b x h = 38 x 24 cm. Zbrojenie  podłużne  4#12 ( A-IIIN). Strzemiona   6  co  30 cm ( A-0 ). Wieniec powinien przenosić siłę rozciągająca N>90,0 kN oraz nie mniejsza niż Ni=10xLi  ( gdzie L[m] – rozstaw pomiędzy ścianami usztywniającymi poprzecznie). Pole przekroju wieńca nie może być mniejsze niż 0,025 m2.

3.0 NADPROŻA

3.1 NADPROŻE STALOWE „NS1”

Obciążenia-płyta stropowa:

- terakota                                                                0,02 x 22,0 	= 0,44 x 1,3 	= 0,57 kPa

- gładź  cem.                                                           0,04 x 21,0 	= 0,84 x 1,3 	= 1,09 kPa

- strop  Akermana grub. 24 cm			 		   3,37 x 1,1 	= 3,71 kPa

- obc. użytkowe                                                                                 1,50 x 1,4 	= 2,10 kPa

- obc. zastępcze  ze  ścianek                                                            1,25 x 1,2 	= 1,50 kPa

- tynk  od  spodu                                                   0,02 x 19,0 	= 0,38 x 1,3 	= 0,49 kPa

q0  	= 7,78 /1,22 / 	= 9,46 kPa

Obciążenia-nadproże:

- ze stropu nad parterem		0,5 x (1,89+1,76) x 7,78	= 14,20 x 1,22	=17,32 kN/m

- ściana h = 1,15				                              1,15 x 5,37	=6,18   kN/m

q0  	= 18,80 /1,25 / 	=23,50 kN/m

l0 = 1,05 x 1,57=1,65 m

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     1,650    0,000   1,650  1,000   1 2 U 120

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    34,0    2317     728     121    121   12,0  2 Stal St3

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[N/mm2]      [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

2 Stal St3       205000      215,000     1,20E-05

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   0,825        8,1*     -0,0       0,0   A

0,000        0,0*      0,2       0,0

0,000        0,0      19,6*      0,0   A

1,650       -0,0     -19,6       0,0*  A

0,825        8,1      -0,0       0,0*  A

0,000        0,0       0,2       0,0*

1,650       -0,0     -19,6       0,0*  A

0,825        8,1      -0,0       0,0*  A

0,000        0,0       0,2       0,0*

------------------------------------------------------------------

* = Max/Min

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1       0,0*     19,6      19,6            A

0,0*      0,2       0,2

0,0      19,6*     19,6            A

0,0       0,2*      0,2

0,0      19,6      19,6*           A

2       0,0*     19,6      19,6            A

0,0*      0,2       0,2

0,0      19,6*     19,6            A

0,0       0,2*      0,2

0,0      19,6      19,6*           A

------------------------------------------------------------------

* = Max/Min

NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Przekrój:Pręt: Warunek:       Wykorzystanie:       Kombinacja obc.

------------------------------------------------------------------

1      1  Zgin.(54)       31,0%   A

------------------------------------------------------------------

Przekrój: 2 U 120

Wymiary przekroju:

U 120   h=120,0  s=55,0  g=7,0  t=9,0  r=9,0  ex=16,0

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=2317,1  Jyg=728,0  A=34,00  ix=8,3  iy=4,6.

Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=9,0.

Przyjęto  nadproże w postaci 2 ceowników 120.

4.0 SŁUPY

4.1 Słupy 25x25 cm

Obciążenia:

- z murłaty 								= 6,68  kN		- ciężar własny                                       4,43x3,14x0,242x 0,25x25,0x1,10	= 5,51  kN

N	=12,19 kN

Przyjęto słup wylewany z betonu B20 o d=24 cm. Zbrojenie 6#12(A-IIIN), strzemiona f6 co 18 cm (A-0).

5.0  FUNDAMENTY

Przyjęto  grunt  w  postaci piasku średniego  o  ID = 0,5

5.1 Stopy

Pod  słupy  przyjęto  stopy  B x L = 0,8 x 0,8 m

Obliczenia  wykonał: mgr  inż. Józef  Garczyński...................................