Załącznik Nr 1 do oferty

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni drogi gruntowej w m. Szydłówek, działka nr ewid. 469 – od drogi powiatowej ul. Kolejowa do m. Szydłówek Pod Lasem

| Lp. | Rodzaj robót | Przewidywana ilość robót | Cena jednostkowa netto za 1 m2 | Podatek VAT w % | Cena jednostkowa brutto za 1 m2 |  | Szacunkowa cena zamówienia brutto Kol. 3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Remont nawierzchni |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mechaniczne korytowanie z odwiezieniem nadmiaru gruntu, nadanie spadku poprzecznego i podłużnego wraz z zagęszczeniem wzruszonego gruntu i dna koryta walcem - głębokość koryta 0,3 m, dł. 900 m, szer. 5 m. | 4500 m2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dowiezienie i rozścielanie odpadu kamiennego „pagrotu” - warstwa po ubiciu 0,3 m z jego wyprofilowaniem nadaniem właściwego przekroju poprzecznego, zagęszczaniem nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym. Miejsce pobrania odpadu kamiennego wskaże Zamawiający – kopalnia piaskowca m. Śmiłów. | 4500m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dostawa i mechaniczne rozścielanie mieszaniny kruszyw z tłucznia kamiennego dolomitowego sortowanego o uziarnieniu od 0,00 do 31,50 mm z jego wyprofilowaniem, nadanie właściwego przekroju poprzecznego, zagęszczaniem nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym – warstwa po zagęszczeniu o grubości 0,05 m. | 4500m2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Data i Podpis  Wykonawcy

..................................……..